# CAPITOLATO DELLA SICUREZZA PER LAVORI IN APPALTO

1. PREMESSA

Il Capitolato Sicurezza è valido per tutti i lavori da eseguire nell’ambito delle proprietà o pertinenze del Committente ed è parte integrante del contratto di appalto.

Si intende nulla qualsiasi clausola inserita nella documentazione dell’appaltatore e contraria o in aggiunta alle condizioni del presente capitolato.

Il capitolato viene emesso in fase preliminare e serve a valutare, da parte dell’appaltatore, la consistenza e le clausole dell’appalto, nonché specificamente i rischi lavorativi  per gli addetti, che il committente indica per le opportune valutazioni dell’appaltatore (e per obbligo di legge v. dlgs 81/08 ART 26). In tal modo il possibile appaltatore può valutare ed indicare gli oneri della sicurezza nonché, restituendo compilata la scheda d’idoneità (v. allegato), la propria idoneità tecnico professionale e quanto agli obblighi della sicurezza del lavoro.

Il contratto d’appalto contiene sostanzialmente il presente capitolato e viene integrato da un ordine specifico emesso dal committente, dalla scheda di idoneità di cui sopra e dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI, con le misure per ridurli. Quest’ultimo documento comprende un verbale di cooperazione e coordinamento e di sopralluogo congiunto, che riporta eventuali integrazioni alla restante documentazione. La firma di committente ed appaltatore su tutti questi documenti ne confermano la piena accettazione del contenuto. Se vi sono altri appaltatori compresenti è riportata anche la loro firma sul documento unico, per reciproca conoscenza dei rischi da interferenza e delle misure da adottare. Ciascuno degli appaltatori stabilirà comunque un rapporto diretto con il committente, con relativo contratto d’appalto.

2. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

- Rispettare le normative vigenti in materia di lavoro e di igiene e sicurezza.

- Attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche, specificamente quelle previste dal Testo Unico sulla Sicurezza dlgs 81/08.

- Utilizzare attrezzature e mezzi d’opera (propri o del Committente) in regola con le norme di sicurezza.

- Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti sia per l’attività propria che in relazione alle informazioni ricevute dal Committente sui rischi relativi all’area in cui avvengono i lavori in appalto.

- Esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione che mette a loro disposizione.

- Comunicare al Committente il nominativo della persona responsabile della sicurezza del personale presente sul luogo di lavoro ed alla quale il Committente possa rivolgersi per i problemi inerenti la sicurezza e l’igiene del lavoro.

- Comunicare al Committente il nome del proprio Referente (probabilmente coincidente con quello di responsabile della sicurezza).

- Non utilizzare attrezzature di proprietà del Committente senza autorizzazione scritta.

- Mantenere ordine e pulizia nell’area in cui si svolgono i lavori.

- Non utilizzare utenze energetiche di rilevante potenza e di consumo significativo senza autorizzazione scritta.

- Provvedere in autonomia allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti nel proprio lavoro, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di appalto.

- Controllare che il proprio personale abbia comportamento corretto e che non arrechi danno a colleghi o intralcio al regolare svolgimento dei lavori.

3. ONERI DELLA SICUREZZA

Gli oneri della sicurezza devono essere obbligatoriamente riportati nel contratto di appalto (dlgs 81/08 ART 26, comma 5). E’ inteso che possono essere riportati nel contratto stesso e/o, nell’ordine, che lo accompagna, anche successivamente e comunque precedente l’inizio lavori, oppure nel DUVRI.

Gli oneri della sicurezza da indicare sono quelli propri dell’attività dell’appaltatore, (che si possono indicare come 3 % dell’importo dell’appalto), e quelli specifici dell’appalto stesso, che devono essere indicati analiticamente.

Nel presente contratto gli oneri sono:

Oneri della sicurezza propri dell’attività dell’appaltatore: 			3.% dell’importo appalto

Oneri della sicurezza specifici dell’appaltato:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

E’ obbligo dell’appaltatore seguire tutte le norme di sicurezza per qualsiasi lavoro stia effettuando; si intendono per norme di sicurezza tutte le norme applicabili previste dall’ordinamento nazionale o comunitario ed, in mancanza di queste, le comuni norme di buona tecnica. Ed inoltre le norme interne dell’edificio in cui si trova, così come comunicate da Committente, in particolare le norme di comportamento (v. allegato) e di emergenza.

Si ricorda che (dlgs 81/08 art 26 comma 8) i dipendenti di ditte esterne sono tenuti ad esibire permanentemente un tesserino di riconoscimento che riporti nome, foto e Ditta da cui dipendono.

5. ATTREZZATURE ED UTENSILI DA LAVORO

L’appaltatore deve essere autonomo quanto a mezzi ed attrezzature di lavoro e dispositivi individuali di protezione DPI. Tutte le attrezzature e gli utensili da lavoro devono essere a norma ed il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Qualora si renda necessario l’utilizzo di materiali, attrezzature, impianti o macchine di proprietà del Committente, dovrà essere sottoscritta dall’appaltatore una dichiarazione attestante l’idoneità di detti mezzi, nonchè l’impegno di utilizzarli conformemente alle norme vigenti, incluse quelle interne del Committente (vedi Allegato).

In particolare per quanto riguarda l’utilizzo di carrelli motorizzati per la movimentazione del materiale, è indispensabile che l’appaltatore:

- fornisca le generalità di tutti i dipendenti che possono svolgere questa attività e attesti (v. allegato) che i suddetti siano in grado di condurre mezzi meccanici perché in possesso delle adeguate conoscenze ed esperienza

E’ opportuno che gli operatori ritenuti idonei siano riconoscibili mediante opportuno distintivo (fornito dal Committente o dalla propria ditta) e sono personalmente responsabili della conduzione dei mezzi loro affidati.

6. IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE O NOCIVE

I recipienti adibiti alla conservazione ed al trasporto di liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose, devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- etichettatura per segnalare il tipo di contenuto ed il relativo pericolo;

- accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento o di svuotamento;

- accessori di presa atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego;

- involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

I recipienti, sia pieni che vuoti, devono essere conservati in luogo apposito, indicato dal Committente; i vuoti devono essere separati dai pieni e non utilizzati per il contenimento di altre sostanze se non previa bonifica.

7. PRECAUZIONI CONTRO IL PERICOLO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE

E’ vietato fumare o usare fiamme libere nei locali e in prossimità di macchine, impianti o attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze in esse depositate o impiegate, esista il pericolo di incendio o di scoppio.

Dovendo eseguire lavori in luoghi ove si possono temere incendi o esplosioni, devono essere impiegate attrezzature antiscintilla e lampade portatili od altri apparecchi elettrici antideflagranti.

Comunque, in tali casi, è necessario apposito permesso del Committente per i lavori a caldo (v. allegato)

8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L’appaltatore deve mettere a disposizione dei propri dipendenti DPI appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni e alle indicazioni fornite dal Committente per i rischi presenti nell’area di lavoro.

9. RESPONSABILITA’ PER DANNI

Resta a carico dell’appaltatore l’esclusiva responsabilità per i danni a persone o cose,  che dovessero essere arrecati dai propri dipendenti o mezzi a persone o beni del committente od altri presenti nell’area di lavoro.

10. ASSICURAZIONI

L’appaltatore dovrà essere coperto, a proprie spese, dalle assicurazioni obbligatorie in favore dei propri dipendenti, dalle altre assicurazioni previste dalla legge, nonchè da assicurazione privata per R.C. per danni, sia verso persone e cose proprie, sia del Committente che di terzi.

11. INIZIO DEI LAVORI

Prima dell’inizio lavori il Referente designato dall’appaltatore per assicurare che il lavoro si svolga in sicurezza dovrà compiere un sopralluogo preventivo con il Referente del Committente sui luoghi di lavoro, allo scopo di essere edotto degli eventuali rischi specifici ivi esistenti.

Del sopralluogo sarà redatto verbale sottoscritto dalle parti (vedi Allegato).

12. SUBAPPALTI

Lavori e prestazioni di cui al presente appalto non sono cedibili, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente e nel rispetto delle leggi in materia.

In tal caso, comunque, all’appaltatore rimangono tutti gli obblighi e le responsabilità contrattuali; pertanto, lo stesso risponderà direttamente e pienamente dell’operato dei subappaltatori così come del proprio.

L’appaltatore sarà pertanto tenuto a provvedere affinchè le presenti norme vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e dagli stessi sottoscritte e rispettate.

13. TERMINE DEI LAVORI

Al termine dei lavori, l’appaltatore deve provvedere affinchè tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro o costituire pericolo per il personale  del Committente

14. DENUNCIA DI INFORTUNIO

In caso di infortunio a propri dipendenti, l’appaltatore deve assolvere agli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Inoltre deve essere immediatamente informato il Committente

In caso di infortunio non dovrà essere modificato nulla nel luogo dell’accaduto.

L’appaltatore dovrà disporre del necessario materiale di pronto soccorso e potrà usufruire di quello del Committente chiedendolo ad un addetto al Pronto Soccorso.

15. ISPEZIONE DEI LAVORI

Il Committente si riserva il diritto di esaminare le macchine e le attrezzature dell’appaltatore e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento dei lavori, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza per il proprio personale o beni.

Tale possibilità di intervento non limita, nè tanto meno elimina la completa responsabilità dell’appaltatore in materia di prevenzione infortuni.

Luogo e data

Firma per l’Amministrazione  …………………………………………………………………………

firma dell’appaltatore ……………………………………………………………………………

(per accettazione)